附件1

项目研究方向

| 序号 | 研究方向 | 拟解决问题 | 关键指标和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非均质高含水老油田低桶油成本极限提高采收率新型油剂（深部堵/调、驱）和驱油体系及技术研发 | 现有化学驱技术在高含水老油田提高采收率幅度有限，桶油成本高 | - 开发出新型驱油剂（深部堵/调、驱）、构建新型驱油体系，建立新型驱油技术与方法； - 模拟非均质高含水油藏条件下基于上述驱油体系、技术与方法提高采收率幅度较现有化学驱体系与技术提高50%以上； - 驱油体系成本与现有化学体系成本相当，桶油成本下降30%以上。 - 开发出的驱油剂及构建的驱油体系要系列化，分别满足低渗和中高渗油藏及常规稠油油藏提高采收率。 |
| 2 | 高温、高盐油藏条件下聚合类调、驱、堵处理剂 | 高温高盐油藏条件下，现有化学驱用聚合物类堵、调、驱处理剂功效大幅度下降甚至丧失。 | - 开发出耐温耐盐聚合物类驱油剂：2000mg/L黏度≥20mPa.s(7.34s-1),耐温≥90℃，耐盐≥3×104mg/L(按API标准盐水离子比例配制模拟盐水)，90天无氧老化黏度保留率≥70%； - 开发出耐温耐盐聚合物类堵、调剂：耐温≥120℃，耐盐≥3×104mg/L(按API标准盐水离子比例配制模拟盐水)，180天无氧老化后封堵率≥80% |
| 3 | 深层与超深层页岩油气藏提质增效压裂液与相关油田化学品产品开发 | 深层与超深层页岩油气压裂开发中压裂液的耐温、耐盐、耐剪 切、高减阻与高携砂性能兼顾、压后可显著提高采收率等综合性能需要突破，助力深层页岩油气的经济效益开发。 | - 开发出高性能的减阻/增稠剂； - 开发出高性能的页岩油提高采收率功能化学剂； - 基于上述减阻/增稠剂和提高采收率功能化学剂构建适应于深层与超深层页岩油气压裂液； - 上述构建的压裂液在高温（≥130℃）、高盐（≥5×104mg/L(按API标准盐水离子比例配制模拟盐水)、高剪切（模拟大排量下的井筒内与泡眼剪切条件）下满足页岩油气压裂液有关增粘、减阻、携砂性能的行业标准要求。其中页岩油压裂液渗吸驱油提高采收率≥10%。 |
| 4 | 油气田用丙烯酰胺类聚合物多功能化改性用高活性可聚合双亲单体与环境刺激响应单体 |  | - 高活性可聚合双亲单体：可与丙烯酰胺共聚获得高分子量（≥2000万）聚合物，单体转化率≥60%； - 温度响应性功能单体（温敏弹体），可与丙烯酰胺共聚获得高分子量（≥2000万）聚合物，单体转化率≥60%，刺激相应温度≥60℃； |
| 5 | 油气田用纳米改性材料 | 现有纳米材料在油气井和油气藏工作液复杂应用环境下（高温、高盐、微纳米级受限空间等）的保持纳米级分散稳定性、功能性、成本等需要进一步研究改进 | - 研究开发可通过环境响应（温度、pH值、CO2等）具备包括但不限于双亲、润湿改性、大幅度降低油/水解面张力、渗流剪切原位乳化油藏原油的驱油用改性纳米材料的研发：耐温≥90℃，耐盐≥5×104mg/L。 - 研究开发可与驱油用聚合物、压裂液用聚合物协同增效（包括但不限于：提高抗温、抗盐、老化稳定性、协同提高采收率；抗剪切、降摩阻、提高携砂能力和协同提高压后采收率等），协同增效后综合性价比超出原有聚合物； - 其他大幅度提高钻完井、固井工作液性能的改性纳米材料等 |
| 6 | 钻井液堵漏材料 | 钻井过程的简化堵漏工艺 | - 温度可调，在0- 200℃可以使用； - 抗压强度达到120MPa； - 初始粘度可泵送； - 稠化时间90min-6小时可调整，无固相。 |
| 7 | CCUS 协同型油田化学材料 | CO2压裂过程中的增稠携砂以及提高埋藏效率 | - 抗温性能达到200℃； - 砂比比普通CO2压裂提高50%； - 减阻率达到70% 以上； - 压裂后CO2逸出低于15%； - 同比EUR提高30%以上。 |
| 8 | 钻井液抗高温、抗盐降滤失材料 | 钻井过程中在高温、高盐条件下，提高井壁稳定性。 | - 抗高温200℃-250℃，抗盐抗钙能力极强至饱和； - 在4%膨润土浆 + 4% NaCl + 1.5%样品， 200°C老化条件下，HTHP滤失量 ≤ 15.0 mL； - 在4%膨润土浆 + 饱和盐水 + 2.0%样品， 200°C老化条件下，HTHP滤失量 ≤ 20.0 mL； - 稳定性要求：表观粘度变化平稳，无剧增或剧降。 |
| 9 | 纳米暂堵材料 | 钻井过程中高温条件下微裂缝暂堵问题，提高井壁稳定性。 | - 具有油溶性，高温条件可变形； - 抗高温180℃-250℃； - 粒径<100nm； - 无荧光； - 在水基泥浆中可分散。 |
| 10 | 高温缓蚀材料 | 在高温条件下，酸化过程中，酸液对管材的腐蚀问题。 | 使用该缓蚀材料的浓度为4-6%，保证N80/13Cr管材在180℃-250℃、4小时、20%HCL或12%HCL+3%HF、16MPa压力、60rpm条件下腐蚀速率小于70g/（m2•h）。 |
| 11 | 油基膨胀堵漏材料 | 钻井过程中油基泥浆漏失问题的一种新材料。 | - 温度在200℃的条件下，密度范围：1.5-2.0g/cm3；膨胀率>50%； - 强度高，能满足封堵漏失通道。 |
| 12 | 凝胶类堵漏材料混配及泵送一体化撬装设备 | 配合光亚特种凝胶使用，完成现场配送、回收一体化施工作业 | - 单次可泵送20方堵漏材料； - 具有搅拌设备； - 能够和现场装置配伍； - 泵压不小于现场钻井液正常排量。 |
| 13 | 长水平段页岩气井水基钻井液用高性能润滑剂 | 解决水基钻井液打长水平段（2000m）水平井摩阻大的难题 | - 与现有的钻井液体系配伍性良好； - 极压润滑系数EP＜0.11； - 泥饼黏附系数＜0.07； - 泥饼粘滞系数＜0.03。 |

揭榜人可根据本通知“二、项目方向”自拟相关课题项目进行申请，该类自拟课题的申请材料要求、提交时限、后续评审环节及评审标准，按本通知执行。